建设项目环境影响登记表

项 目 名 称: 年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目

建设单位(盖章)：浙江德持仪表有限公司

编制单位：浙江清雨环保工程技术有限公司

编制日期：2020年7月

生态环境部制

目    录

1建设项目基本情况	- 1 -

2项目所在地自然环境社会环境简况	- 8 -

3环境功能质量状况	- 10 -

4评价适用标准及总量控制指标	- 13 -

5建设项目工程分析	- 19 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 29 -

7环境影响分析	- 30 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 42 -

9环境管理	- 43 -

10项目审批原则符合性分析	- 46 -

11结论建议	- 50 -

附图：

  - 建设项目交通地理位置图

  - 项目所在高新区环评审批改革范围内位置图

  - 建设项目周围环境状况图

  - 建设项目周围环境照片

  - 建设项目平面布置示意图

  - 德清县环境管控单元分类图

  - 建设项目水环境功能区划图

附件：

- 备案信息表

- 生态信用承诺书

附表：

  - 建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江德持仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴大德 |  |  |  | 联系人 | 吴大德 |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905715889 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 313200 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-330521-40-03-830596 |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建£ 技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C40仪器仪表制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 881 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 1762 |  |
| 总投资 （万元） | 2185 | 其中：环保投资 （万元） |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.8% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 基于良好的市场前景和杭州春江仪表有限公司自有的研发、品牌及市场推广能力等，杭州春江仪表有限公司决定注资成立浙江德持仪表有限公司，并决定投资2185万元实施年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目，项目选址于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，总建筑面积为1762m2。 项目已由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案通知书，项目代码为2019-330521-40-03-830596。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国生态环境部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理目录（2018年修订）》，本项目分类归属于“二十九、仪器仪表制造业”中的“85、仪器仪表制造”，应编制环境影响报告表。 根据环办环评[2016]61号《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》，湖州莫干山高新区作为首批试点园区之一，委托浙江省环境科技有限公司编制了高质量的规划环评报告，2017年9月18日原环境保护部以环审[2017]148号文出具了《关于《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见》。在此基础上，湖州莫干山高新区管委会组织编制了《湖州莫干山高新技术产业开发区“环评规划+环境标准”清单式管理改革试点实施方案》，并分别于2016年11月15日和2016年11月16日通过了湖州市环境保护局审核同意（湖环发[2016]6号）和德清县人民政府批复同意（德政函[2016]94号）。2017年，根据浙政办发[2017]57号《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》和浙环发[2017]34号《关于落实“区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》等相关文件的要求，德清县人民政府于2017年12月22日发布了《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（德政发[2017]60号）。 对照《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》中的环评审批负面清单，本项目环评审批符合性分析如表1-1所示。 表1-1 环评审批负面清单符合性分析汇总表 清单名称; 主要内容; 项目情况; 是否属于负面清单. 环评审批负面清单; 1、环评审批权限在环境保护部的项目；2、需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目；3、有化学合成反应的石化、化工、医药项目；4、生活垃圾焚烧发电等高污染、高环境风险建设项目; 本项目行业类别为仪器仪表制造业，为二类工业项目，不在环评审批负面清单内。; 不属于. 另外，对照《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》，本项目规划环评结论清单符合性分析见表1-2。 表1-2 规划环评结论清单符合性分析汇总表 结论清单; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 生态空间清单; 莫干山高新区工业用地全部位于生产空间内，科创居住片区和行政商贸组团的大片商贸居住用地则位于生活空间内；莫干山高新区工业用地主要位于环境重点准入区和环境优化准入区，居住商贸用地主要位于人居环境保障区，阜溪两岸划为苕溪水源涵养区（生态功能保障区）。; 项目用地性质为工业用地，且项目位于产业集聚重点管控单元－湖州市德清县高新技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120006）内。; 符合. 环境质量底线清单; 规划区域内阜溪、余英溪、龙溪水体水质目标为Ⅲ类，大气环境质量目标为二级，规划土壤环境质量目标为三级。规划区废水污染物总量控制建议值为：近期COD 291t/a、氨氮46t/a；远期采取措施后COD 211t/a、氨氮11t/a。规划区废气污染物总量控制建议值为：近期SO260t/a、NOX 692.3t/a、烟粉尘61.4t/a、VOCs217.7t/a；远期SO287.5t/a、NOX753.8t/a、烟粉尘63.4t/a、VOCs218.6t/a。高新区应实行总量和效率双控制，以资源环境利用效率为先，在满足德清县总量控制指标和规划区环境质量底线目标的前提下，鼓励资源环境利用效率高、清洁生产水平高、工艺技术先进的高新产业，高新区总量指标可在全县范围内实行动态平衡。; 本项目生活污水经预处理后纳管排放；各种固废均能够得到妥善的处理和处置，对周围环境影响较小。可满足德清县总量控制指标和规划区环境质量底线目标。; 符合. 资源利用上限清单; 水资源利用上限：用水总量近期2.2万m3/d、远期2.6万m3/d，工业用水量近期1.4万m3/d、远期1.6万m3/d；土地资源利用上限：土地资源总量近期2224.79hm2、远期2224.79hm2，建设用地总量近期2051.07hm2、远期2042.76hm2，工业用地近期9992.64hm2、远期1104.19hm2。; 项目在已规划征用的工业用地内。; 符合. 环境准入条件清单; 1、限制类产业清单 限制类产业主要包括两类，一类是符合规划区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次规划环评将其中的重污染行业归类为限制发展产业；另一类是不属于规划期主导产业，但现状有个别企业分布，未来也存在产业引进的可能，且属于污染小、能耗低的一类工业，本次规划环评建议对其限制发展。莫干山高新区限制类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-8。 2、禁止类产业清单 禁止类产业以三类工业和重污染的二类工业为主，另有部分为处于产业链低端、附加值低、无发展前景的行业。对禁止类项目，严禁投资新建；对属于禁止类的现有生产能力，要责令其停产关闭或转型升级。莫干山高新区禁止类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-9。 3、主导产业环境准入要求 为提高规划环评结论清单的可操作性，针对园区规划重点发展的产业，进一步明确环境准入的重点内容和管控要求。报告根据《产业园区清单式管理试点工作成果框架要求》，对主导产业环境准入要求进行归纳汇总，规划产业禁止及限制准入环境负面清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-10。; 本项目行业类别为仪器仪表制造业，为二类工业项目，该项目不属于高新区环境准入负面清单中的限制类、禁止类产业。; 符合. 环评审批非豁免清单; 1、核与辐射项目；2、生活垃圾处置项目、危险废物集中利用处置项目；3、存储使用危险化学品或有潜在环境风险的项目；4、表11.3-8 莫干山高新区环境准入负面清单（限制类）中的项目；5、可能引发群体矛盾的建设项目。; 本项目不涉及存储使用危险化学品，不属于1~5所述的环评审批非豁免清单中的建设项目。; 不符合. 由上表可知，本项目不属于环评审批负面清单内，满足降级条件，本项目环评文件类型可以降级为环境影响登记表。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，浙江德持仪表有限公司特委托我公司对其年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目进行环境影响评价。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制该项目环境影响登记表。 - 编制依据 - 法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015.5.1起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018.1.1起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1起施行）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020.9.1起施行）； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订，2012.7.1起施行）； - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订）； - 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订，国务院令第682号，2017.10.1起施行）； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年修订,环境保护部令第44号)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日） - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环境保护部环发〔2012〕77号)； - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发〔2012〕98号）； - 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，(浙江省人民政府令第364号，2018年1月修订，2018.3.1施行)； - 《浙江省大气污染物防治条例》（2016年修订，2016.7.1起施行）； - 《浙江省水污染物防治条例》（2017年11月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过）； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修订，2017年9月30日起施行） - 《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）； - 《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》(浙政发[2007]34号)； - 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）； - 《关于印发《浙江省限制和淘汰制造业落后生产能力目录》的通知》(浙江省经济贸易委员会)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省清洁空气行动方案的通知》浙政发〔2010〕27号； - 《关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》的通知》（浙淘汰办[2012]20号）； - 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙政函[2015]71号）； - 《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》； - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）； - 《浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》（浙政办发[2010]132号）； - 《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发〔2018〕35号)； - 《浙江省环境保护厅关于明确生态保护红线划定工作有关要求的通知》（浙环发[2017]33号）； - 《德清县生态环境分区管控方案》（德环（2020）12号）； - 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）。 - 技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)； - 《环境影响评价技术导则－地面水环境》(HJ2.3-2018)； - 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）； - 《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)； - 《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）； - 《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； - 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； - 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环保局，2005年4月。 - 技术文件和其他依据 - 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会，备案信息表：2019-330521-40-03-830596； - 浙江德持仪表有限公司提供的相关资料； - 环评单位与建设单位签订的技术咨询协议。 - 产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 名称; 设计年生产能力; 年生产时间. 1; 工业双金属温度计; 5万支; 300d. 2; 热电偶、热电阻; 2万支. - 主要公用工程及环保工程依托情况 表1-2 建设项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 生活用水由当地自来水厂供给。. 排水; 厂区内实行雨污分流。. 供电; 由当地电力公司电网供电。. 环保工程; 废气处理; 墨水废气：源强极小，通过加强通风，废气在车间内以无组织形式进行扩散。. 废水处理; 生活污水：经厂区化粪池预处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司。. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，均不排放。. - 劳动定员和生产制度 本项目员工定员60人，实行白天一班制生产，年生产天数250天。厂区内不设置职工食堂和宿舍。 - 项目建设期及投产时间 本项目系利用现有生产厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期。本项目预期于2020年11月正式投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在原有污染源及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 交通地理位置 德清县位于浙江省北部、杭嘉湖平原西部，地理坐标为东经119°43′～120°21′，北纬30°26′～30°42′之间。德清县东邻桐乡市，南毗余杭区，西接安吉县，北与湖州市南浔区接壤。德清县县域总面积935.9平方公里，1994年经浙江省人民政府批准，德清县人民政府驻地由乾元镇迁至武康镇。 - 周围环境状况 浙江德持仪表有限公司年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，本项目周围环境状况详见表2-1。 - 表2-1 本项目周围环境状况表 方位; 环境状况. 东侧; 园区内部道路，再以东为15#楼（闲置工业厂房）. 南侧; 12#楼、13#楼（闲置工业厂房）. 西侧; 17#楼，为湖州力衡电子科技有限公司. 北侧; 在建工业用地. - 地形、地质、地貌、地层 德清县境处于浙西北低山丘陵区与浙北平原区边缘。总体地貌分三大区：西部为低山区，群山连绵，林木葱郁，主要有中外闻名的旅游、避暑胜地莫干山等；中部为丘陵平原区，东部为平原水乡。地貌形成，经历相当漫长的地质时期。早在3.5亿年以前，县境城关、洛舍、二都、三合以西地区，一直沉沦在海中，接受早古生代浅海至滨海相沉积；以东地区却裸露在海面之上。距今1.95亿年前，受印支运动影响，全县隆起成陆地。侏罗纪末，火山岩浆活动减弱，形成西部低山区，而东部地区出现断陷盆地。从第四纪更新世开始，海水又自东向西入侵，东部地区又相对下沉，直至近代形成西高东低的地貌特征。本区属武康——湖州隆褶束，构造形迹以褶皱为主，断裂次之。境内岩石，除少量沉积岩、轻变质岩外，主要为火成岩。境内有少量萤石矿点。场地属低山丘陵沟谷区，地势起伏较大。 - 气候、气象 德清县属北亚热带东亚季风盛行区，秋短冬长，四季分明，光照充足，雨量充沛。全县年平均气温15.9℃，极端最高气温41.5℃，极端最低气温-10.6℃，全年无霜期约235天。全县多年平均降雨量1550mm，历年最大降雨量为2120.6mm，最小降雨量892.6mm，降雨量以6月份最多，12月份最少。根据德清县气象台近历年（2000年～2010年）气象观测资料统计，常年盛行风向为西北风(NW)，频率为10.2％；次盛行风向是东风(E)，频率为7.72％；全年以东南偏南风(SSE)、东南风(SE)为最少，频率分别为1.46％和2.56％。全年平均风速为2.1m/s。 - 水文 德清县属长江三角洲太湖流域，县境内漾、溪、港、河交织成网，主要分东苕溪及运河二大水系。 本项目最终纳污水体为阜溪，阜溪源于莫干山剑池，流经莫干山坞、庾村、三桥埠至箬帽山漾与余英溪汇流，经王母山接沙溪入导流港。干、支流总长54.75km，其中干流长15km。河底宽8.2~19.7m，底高程-2.4~-1.1m。流域面积124.45km2。

# 3环境功能质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境等）： - 环境空气 本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，本项目区域环境空气质量现状引用《2019 年度德清县环境质量报告书》中关于SO2、NOx、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧等因子监测数据，具体数据见表3-1。 表3-1 2019年度德清县环境空气监测结果 月份; 二氧化硫; 二氧化氮; 一氧化碳; 臭氧; 可吸入颗粒物PM2.5; 可吸入颗粒物PM10; 降尘. 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (mg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; (吨/平方公里·月). 01月; 5; 0; 39; 0; 0.9; 0; 43; 0; 56; 22.6; 77; 3.2; 2.60. 02月; 5; 0; 23; 0; 0.8; 0; 54; 0; 39; 10.7; 50; 0; 3.08. 03月; 6; 0; 35; 0; 0.8; 0; 84; 0; 41; 3.2; 69; 0; 2.02. 04月; 5; 0; 37; 0; 0.7; 0; 92; 3.3; 41; 3.3; 73; 0; 2.68. 05月; 5; 0; 30; 0; 0.6; 0; 120; 19.4; 32; 0; 66; 0; 2.90. 06月; 7; 0; 19; 0; 0.6; 0; 128; 30; 31; 0; 48; 0; 3.48. 07月; 4; 0; 15; 0; 0.7; 0; 119; 16.1; 22; 0; 34; 0; 2.92. 08月; 4; 0; 12; 0; 0.7; 0; 131; 32.3; 22; 0; 37; 0; 3.08. 09月; 6; 0; 19; 0; 0.7; 0; 154; 50; 27; 0; 46; 0; 2.62. 10月; 6; 0; 27; 0; 0.8; 0; 107; 9.7; 38; 3.2; 70; 6.5; 2.12. 11月; 7; 0; 37; 0; 0.9; 0; 81; 0; 36; 0; 81; 0; 2.62. 12月; 6; 0; 40; 0; 0.9; 0; 53; 0; 37; 0; 73; 0; 2.98. 平均值; 6; 0; 28; 0; 0.8; 0; 97; 13.4; 35; 3.58; 60; 0.8; 2.76. 由监测数据可知，2019年全县城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、一氧化碳、臭氧和可吸入颗粒物PM2.5的浓度年均值分别为6μg/m3、28μg/m3、60μg/m3、0.8mg/m3、97μg/m3和35μg/m3，日均值超标率分别为0％、0％、0.8％、0％、13.4％和3.58％。 由上表可以看出，SO2、NO2、CO监测指标均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5、PM10和 O3有超标，因此德清县为环境空气质量非达标区，但根据历年德清县环境质量报告书统计的数据，PM2.5、PM10 含量逐年下降，说明项目所在地环境空气质量逐渐在改善。此外，随着《湖州市大气环境质 量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 - 地表水 本项目生活污水经预处理后纳管排至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，其最终纳污水体为余英溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，其水功能编号为苕溪 89，水功能区为余英溪德清农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。地表水环境质量现状数据引用德清县环境保护监测站2019年余英溪上横断面常规监测数据，该监测断面位于德清县恒丰污水处理有限公司排放口的下游，监测结果具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状值（单位：mg/L，除pH值外） 监测项目; pH值; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. 监测值; 7.55; 3.3; 1.53; 0.59; 0.09. 污染指数; 0.28; 0.55; 0.38; 0.59; 0.45. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－余英溪上横断面监测周期内水质能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 （1）评价方法和评价标准 水环境现状评价采用单因子标准指数法进行评价。 Pi=CiSi 式中：——单项污染指数； 风险值后果时间=概率事故数单位时间×危害程度后果每次事故——i污染物实测表征浓度； Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75——i污染物水体环境质量标准值。 pH的标准指数计算方法为： 式中：—j取样点的pH值； —评价标准中规定的下限值； —评价标准中规定的上限值。 经计算，若评价因子的标准指数值≤1，则表明该因子符合水质评价标准，满足功能区使用要求；若评价因子的标准指数值>1，则表明该因子超过了水质评价标准，已经不能满足使用要求，也说明水质已受到该因子的污染，指数值越大，污染程度越重。 本评价标准采用《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 （2）评价结果及讨论 - 根据监测结果，余英溪上横监测断面的各水质因子均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，说明其水环境质量状况较好。 3.声环境 本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，项目所在地属于工业区，因此项目各侧厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。对项目所在地各侧厂界昼间环境噪声本底进行监测，结果如表3-3所示。 表3-3 环境噪声本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 54.6; 55.6; 53.2; 50.3. 3类标准限值; 昼间： 65 夜间：55. 经监测，项目所在地各侧厂界昼间声质量环境能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，说明项目所在地声环境状况较好。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准和关于发布GB3095-2012《环境空气质量标准》修改单的公告（生态环保部公告2018年第29号），特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值。 表4-1 环境空气质量标准及2018年修改单 污染物项目; 选用标准; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 二氧化硫（SO2）; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准详解》; 一次值; 2.0; mg/m3. - 地表水 按浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复（浙政函[2015]71号）中的有关规定，本项目最终纳污水体执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见下表。 表4-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH值) 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. - 声环境 本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，项目所在地属于工业区，声境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，具体见下表。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 ①墨水废气 本项目营运期产生的墨水废气主要污染物为非甲烷总烃，其排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源、二级标准，具体见表4-4和表4-5。 表4-4 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 污染物排放监控位置; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 车间或生产设施排气筒; 周界外浓度最高点; 4.0. 表4-5 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放控制位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后经污水管网纳入德清县恒丰污水处理有限公司处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 表4-6 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400. 表4-7 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 单位：mg/L 适用范围; NH3-N; 总磷. 其他企业; 35; 8. 注：* NH3-N、TP纳管水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。++ 德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表4-8。 表4-8 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 磷酸盐 (以P计). 一级A标标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 - 噪声 本项目选址于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，属于工业集中区，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表4-9。 表4-9 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固体废弃物 本项目产生的一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容，危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 评价工作等级及评价范围 | - 大气环境评价等级与范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用 附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按 评价工作分级判据进行分级。 - Pmax及D10%的确定 - 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-10 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据本项目大气污染物实际排放情况，在AERSCREEN估算模型预测下，本项目大气环境影响评价等级为三级。 - 地表水环境评价等级与范围 本项目营运期只有生活污水排放，生活污水经化粪池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后，纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放至余英溪，余英溪目标水质为Ⅲ类，根据HJ/T2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价等级的判断依据，确定地表水环境影响评价等级为三级B，因此无评价范围，可不进行水环境影响预测，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后废水稳定达标情况。 表4-11 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; -. - 地下水环境评价等级与范围 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为79、仪器仪表及文化、办公用机械制造，环评类别为报告表，因此本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目；根据现场踏勘，本项目不属于饮用水水源保护区、特殊地下水资源保护区。因此本项目不需进行地下水环境影响评价。 - 声环境评价等级与范围 本项目所在地位于GB3096-2008《声环境质量标准》规定的3类标准区，且本项目建设前后项目所处地区声环境增量小于3dB（A），项目建成营运后，噪声级变化不大，受影响人口变化小，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外200m范围。 - 土壤环境评价等级与范围 对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为仪器仪表制造业，其所属项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积为小型，周边土壤环境不敏感，对照表4污染影响型评价等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即CODCr、氨氮、SO2、氮氧化物，根据国家“十三五”规划纲要，在“十二五”四项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将 VOCs 纳入总量控制指标体系。根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、氨氮。 - 建议总量控制指标 表4-12总量控制指标建议 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排入环境的量; 建议申请量; 区域替代削减量. 废水; 水量; 600; 0; 600; /; /. CODCr; 0.18; 0.15; 0.03; 0.03; /. NH3-N; 0.0218; 0.015; 0.003; 0.003; /. - 总量控制指标来源 本项目污染物排放涉及的总量控制项目主要为CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）文件的有关要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”因此本项目CODCr、NH3-N排污量无需区域削减替代。 |

# 5建设项目工程分析

工艺流程简述（图示及文字说明）： - 工艺流程及产污环节示意图 项目年产双金属温度计5万支、热电阻(分度号为PT100\PT500\PT1000)、热电偶(分度号为：R\S\K\N\E\J\T）-）2万支，生产工艺简述如下： ①双金属温度计生产工艺流程： 图5-1 双金属温度计生产工艺流程与产污节点图 注：项目初校与复校工艺过程根据温度要求不同采用不同的恒温槽工作介质（硅油或酒精或水）。 恒温槽内放入硅油，将温包放入各个温度不同的恒温槽进行校准，温包底部接触硅油，从恒温槽内拿出后进行晾干，无需擦拭，恒温槽内的硅油无需更换，定期添加硅油即可；恒温槽采用水和酒精作为工作介质时，酒精与水循环使用不外排，定期添加。 双金属温度计工艺流程说明： （1）感温元件的制作：先把双金属片下料、用绕制机进行绕制定型，定型后进行点焊。 （2）根据排产单用车床制作保护管（即不锈钢管）进行落料，将感温元件和保护管进行自熔焊接，最后将保护管组件移送至装配进行组装。 （3）装配人员核对排产单，将保护管和表壳等部件进行初装，并送至校验进行点盘初校（初校在恒温槽内进行，根据不同温度的恒温槽进行点盘）。 （4）初校成后拆下初装标度盘，部分标度盘进行涂层，增加吸附力，然后全部进行标盘绘制，并将绘制后的标盘移送装配进行二次组装。 （5）校验人员将装配人员二次组装后的仪表进行二次复校（复校流程与初校工艺一致），合格后交付于装配人员将罩盖、表玻璃、硅胶圈、橡胶圈装配上去，装配完成后即可包装出厂。 ②热电阻、热电偶生产工艺流程： 图5-2 热电阻、热电偶生产工艺流程与产污节点图 热电阻生产工艺流程说明： （1）根据排单产单对金属丝（铠装丝）进行落料、露芯、并对下好料的偶丝进行自熔焊接，焊接完成后串上瓷珠后待用。 （2）根据排产单用车床对不锈钢管进行落料，一端在车床上车制相应的螺纹，另一端进行封头焊接，有安装螺纹的进行焊接螺纹，并在抛光机对焊接后的保护管作抛光处理后待用。 （3）热导线经剥线后与微型铂电阻进行焊接后封胶待用 （4）最后将以上材料与热电阻、热电偶接线盒组件、云母铂电阻/微型铂电阻/铠装铂电阻/热电偶原件进行总装、检验后即为成品。 注：①本项目不涉及电镀、喷漆及蚀刻工艺。 ②本项目采用自熔工件的原理进行焊接，不使用焊材，无焊接烟尘产生。 - 主要生产设备 表5-1 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 制造厂家; 型号; 使用部门; 数量; 备注. 1; 台式钻床; 杭州西湖台钻厂; Z512B; 金工组; 1. 2; 台式攻丝机; 杭州西湖台钻厂; LAKE; 金工组; 1. 3; 金属带锯床; 杭州西湖台钻厂; GWT-180; 金工组; 1. 4; 普通车床; 浙江凯达机床股份有限公司; C6136; 金工组; 3. 5; 数控车床; 慈溪市百诚机床机械有限公司; CNC-; 635 金工组; 3. 6; 除尘式砂轮机; 杭州西湖台钻厂; M3352; 金工组; 1. 7; 对焊机; 上海华东电焊 机厂; SX24-; 金; 组 1. 8; 钻攻两用机; 浙江永康机床厂; ZSB4012; 金工组; 1. 9; 点焊机; 镇江久能电器设备有限公司; UN-1; 金工组; 1. 10; 深孔车床; -; -; 金工组; 1. 11; 铣床; -; -; 金工组; 1. 12; 钻床研磨机; 淅江温州; RME; 金工组; 1; 维修设备. 13; 台式压力机; 浙江锻机床厂; JB04-1; 金工组; 1; 铆压用. 14; 箱式电阻炉; 浙江省嘉兴电炉厂; SXZ4-10; 金工组; 1; 定型设备. 15; 元件电烘炉; 广东恒联食品机械有限公; PL-2000; 金工组; 2. 16; 高速小钻床; 杭州西湖台钻厂; ZWJ-4; 金工组; 1. 17; 手板冲床; 宁波北区; 研许胡机械厂 20型; 金工组; 4. 18; 台式钻床; 杭州西湖台钻厂; Z406; 装配车间; 1. 19; 烘 箱; 达尔信; BEJIIA; 图板; 1. 20; 激光焊机; 武汉康达信光电设备有限公司; DIC025ASH-LC; 生产车间; 1. 21; 激光打标机; 武汉康达信光电设备有限公司; KLG-20G; 生产车间; 2. 22; 水氢火焰焊机; 深圳飞博尔珠宝有限公司; MS-; 20A 生产车间; 1. 23; 微型调速仪表车床; 富阳钰宝机床厂; 0625/1; 金工组; 1. 24; 微型调速仪表车床; 南京见顺机电厂; -; 金工组; 1. 25; 自熔氩弧焊; 宁波福尼斯焊割科技有限公司; FNt-2100P; 金工组; 1; 焊接. 26; 自熔氩弧焊机; 唐山松下产业机电有限公司; BL200; 元件组; 1. 27; 全自动环缝焊机; 宁波福尼斯焊割科技有限公司; FNt-3300P; 金工组; 1. 28; 铠装电缆露芯机; 乐清华东仪表厂; HYLX-J; 金工组; 1. 29; 管材抛光机; 乐清华东仪表厂; HYPGJ; 070 金工组; 1. 30; 元件绕制机（电动）; -; -; 金工组; 2; 绕制设备. 31; 铠装切断机（气动）; -; H.R; 金工组; 1. 32; 铠装校直机; 乐清华东仪表厂; -; 金工组; 1; 用于金属线的加工. 33; 铠装绕圈机; 乐清华东仪表厂; -; 金工组; 1. 34; 元件剪切机; -; -; 金工组; 1. 35; 图板打印机; 广州龙润彩印机械设; 有限公司 EPS; N1390 校验、图板; 1; 图板打印用. 36; 图板打印机; 上海灵彩机械有限公司; KMA02+; 校验、图板; 1. 37; 硕方线号 打印机; 北京硕方科技有限公司; TP66A; 1. 38; 铠装锁紧机; 乐清华东仪表厂; HYLSJ-2-8; 热电偶组; 1; /. 39; 自动剥线机; 景城计量有限公司; HS; 热电偶组; 1; /. 40; 碰弧焊机; -; -; 热电偶组; 1; /. 41; 碰弧焊机; -; -; 校验、图板; 1; /. 42; 绕线机（导线）; -; -; 热电偶组; 1; /. 43; 恒温槽; 湖州唯立仪表厂; C; TH-300A 质检; 1; 硅油. 44; 恒温槽; 湖州唯立仪表厂; CJTH-0A; 质检; 1; 硅油. 46; 热电偶自动检定系统; 上海华易电子有限公司; HY2300; 质检; 1; 检测 设. 47; 干体式温度检验炉; 杭州中创电子有限公司; ET3800; 质检; 1. 48; 0℃制冷恒温槽; 湖州唯; 仪表厂 CJTL-80; 校; 1; 酒精. 49; -100℃超低温恒温槽; 湖州祥安试验设备有限公司; RTS-1; 校验; 1; 酒精. 50; 0℃制冷恒温槽; RTS-80; 校验; 1; 酒精. 51; 0℃恒温制冷槽; RTS-01C; 校验; 2; 酒精. 52; -10℃制冷恒温槽; 湖州唯立仪表厂; RTS-10; 校验; 1; 酒精. 53; 0~100℃恒温水槽; （大小：45㎝*26㎝圆柱体）湖州唯立仪表厂; RTS; 95 校验; 3; 水（水加九分满 少了就加一年大概3吨水）. 54; 300℃中温油槽; 湖州唯立仪表厂; RT; -300 校验; 4; 硅油. 55; 脚踏封口机; 杭州西湖电子设备厂; FR-A; 成品、包装; 1. 56; 气垫机; 深圳威斯特包装有限公司; EASi; 成品、包装; 1. 57; 半自动捆扎机; 杭州创智能设备股份有限公司; YSB2; 成品、包装; 1. - 主要原辅材料和能源消耗 表5-2 主要原辅材料和能源消耗 序号; 物件名称; 年消耗数量; 备注. 1; 双金属片; 230kg; /. 2; 不锈钢管; 2298kg; /. 3; 双金属温度计表壳; 50500只; /. 4; 双金属温度计罩盖; 50500只; /. 5; 双金属温度计表玻璃; 51000只; /. 6; 双金属温度计表硅胶圈; 25000根; /. 7; 双金属温度计表橡胶圈; 30000根; /. 8; 指针组件; 52000只; /. 9; 指针座组件; 20000只; /. 10; 下轴承; 50200只; /. 11; 可动外螺纹; 40000只; /. 1; 卡套螺纹; 12000只; /. 1; 连接柱; 52000只; /. 14; 万向型转角机构; 35000只; /. 15; 铝密封圈; 35000只; /. 16; 四氟垫片; 40000只; /. 17; 表度盘; 60000块; /. 18; 热电阻、热电偶接线盒组件; 32000套; /. 19; 安装接头; 35000只; /. 20; 云母铂电阻; 15000只; /. 21; 微型铂电阻; 5000只; /. 22; 铠装热电阻、热电偶元件; 18000支; /. 23; 不锈钢316钢丝; 30kg; /. 24; 不锈钢304钢丝; 15kg; /. 25; 氩气; 160瓶; /. 26; 硅油; 100kg; 恒温槽用于初校 硅油是一种人造的化合物，具有各种不同的粘度和较宽的温度范围，同时也具有良好的热力学特性和较低的可燃性，能满足多种恒温槽的工作要求，也是应用很广的一种恒温槽工质。. 27; 95%的酒精; 50kg; 恒温槽用于初校 酒精是低温恒温槽的理想介质，由于酒精能够吸收水份，不会产生低温油槽中水结冰的现象，而且其具有很低的粘度和良好的热力学特性. 28; 墨水; 6L; 表盘打印(水性油墨：主要成分为：水30-40%、水溶性丙烯酸树脂20-30%、颜料20-30%、添加剂5-10%。不含甲苯、二甲苯等有害物质). 29; 导线; 10750米; /. 30; 铠装丝; 3500米; /. 31; 润滑油; 30kg; /. 32; 涂层液; 6L; 表盘增加吸附力（主要成分为：硝基化合物40%-50%、水：20%-30%、柔顺剂：20%、抗氧化剂：20%）. 33; 工业盐; 10kg; /. - 主要污染工序 表4-3 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 墨水废气; 打印工序; 非甲烷总烃. 废水; YW1; 生活污水; 员工生活; CODCr、NH3-N、TP. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 废硅油桶; 校准; 废硅油. YS3; 废酒精瓶; 擦拭; 废酒精. YS4; 废油墨瓶; 打印; 废油墨. YS5; 边角料; 金属加工工序; 金属. YS6; 废机械润滑油; 设备维护; 矿物油. YS7; 废包装物; 包装; 纸板、塑料等. 噪声; YN1; 设备噪声; 生产过程; 噪声. - 营运期污染源强分析 （1）废气 ①酒精是低温恒温槽的理想介质，但酒精易挥发，闪点很低，所以对酒精的使用应注意安全，厂区不存储酒精，保持在低温范围内使用，项目酒精作为低温初校的介质在密闭容器中操作，项目用酒精作为恒温槽作为低温初校介质时的温度为-80℃—-100℃，酒精沸点为78℃，故挥发量极少，本环评不作定量分析。 ②金属粉尘：本项目对金属材料切割过程中，会产生的一定量的金属粉尘，类比同类型项目，其产生系数以0.1kg/t金属原材料计，则金属粉尘产生量约为0.25kg/a。由于其比重较大，通过加强车间封闭措施，在空气中会很快沉降下来。 ③项目在表盘打印过程中会有少量废气挥发，油墨使用量为6L/a，水性油墨主要成分为：水30-40%、水溶性丙烯酸树脂20-30%、颜料20-30%、添加剂5-10%。不含甲苯、二甲苯等有害物质。打印过程中产生的挥发成分主要为其中的添加剂，污染因子按非甲烷总烃表征，排放量按最大10%计，则墨水废气（非甲烷总烃）产生量为0.6kg/a，0.002kg/h（每天打印时间1h，年工作时间为300d），源强极小，通过加强通风，废气在车间内以无组织形式进行扩散。 （2）废水 项目无生产废水产生，主要废水为员工生活污水。项目劳动员工60人，采用单班制生产，工作时间：8：10~16：10，夜间不生产，年生产天数250天。不设置员工食堂与职工宿舍。故用水量按50L/人·d计，排污系数为0.8，则生活用水量为750t/a，污水产生量为600t/a。主要污染因子浓度为CODcr 300mg/L、NH3-N30mg/L，则生活污水中CODcr产生量为0.18t/a，NH3-N产生量为0.018t/a。 生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳入污水处理厂统一达标处理。最终排放量为废水：600t/a，CODcr排放量为0.03t/a（50mg/L），NH3-N排放量为0.003t/a（5mg/L）。 （3）固废 项目硅油恒温槽无需更换，故无废弃硅油产生，项目实施后产生的副产物主要为废包装物（硅油桶、酒精瓶、油墨瓶）、废机械润滑油、金属边角料及粉尘、外购配件的包装物、废活性碳以及职工生活垃圾。 （1）废包装物（硅油桶、酒精瓶、油墨瓶）：根据企业提供的资料，废硅油桶产生量为0.02t/a，废酒精瓶产生量为0.01t/a，废油墨瓶产生量为0.005t/a。 （2）废机械润滑油：产生量约为原料用量的30%，则废机械润滑油产生量为0.009t/a。 （3）金属边角料及粉尘：边角料约为原料用量的3%，项目金属片与不锈钢管使用量为2528kg/a，则边角料产生量为75.84kg/a；收集的金属粉尘为0.25kg/a，共计0.076t/a。 （4）外购配件的包装物：预计产生量为0.2t/a。 （5）职工生活垃圾：项目劳动员工60人，每人每天产生生活垃圾0.5kg，年产生的生活垃圾为7.5t。 建设项目副产物的名称、主要成分、形态和产生工序详见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 废硅油桶; 校准; 固态; 废硅油; 0.02t/a. 2; 废酒精瓶; 擦拭; 固态; 废硅油; 0.01t/a. 3; 废油墨瓶; 打印; 固态; 废硅油; 0.005t/a. 4; 金属边角料及粉尘; 金属加工工序; 固态; 金属; 0.076t/a. 5; 废机械润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.009t/a. 6; 废包装物; 包装; 固态; 纸板、塑料等; 0.2t/a. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 7.5t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定每种副产品是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目固体废物是否属于危险废物，并列表说明判定依据，详见表5-6和表5-7。 表5-6 本项目副产物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于 固体废物; 判定依据. 1; 废硅油桶; 校准; 固态; 金属、硅油; 是; 4.1c). 2; 废酒精瓶; 擦拭; 固态; 金属、酒精; 是; 4.1c). 3; 废油墨瓶; 打印; 固态; 金属、油墨; 是; 4.1c). 4; 金属边角料及粉尘; 金属加工工序; 固态; 金属; 是; 4.2a). 5; 废机械润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; 是; 4.1c）h). 6; 废包装物; 包装; 固态; 纸板、塑料等; 是; 4.1c). 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸、塑料等; 是; 4.1d). 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否危险废物; 废物代码. 1; 废硅油桶; 校准; 是; HW49/900-041-49. 2; 废酒精瓶; 擦拭; 是; HW49/900-041-49. 3; 废油墨瓶; 打印; 是; HW49/900-041-49. 4; 废润滑油; 设备维护; 是; HW08/900-217-08. 5; 边角料; 金属加工工序; 是; －. 6; 废包装物; 包装; 否. 7; 生活垃圾; 员工生活; 是; －. （4）噪声 项目运营过程中产生的噪声主要为设备噪声，根据同类型项目的类比调查，本项目生产设备为中高强度噪声，主要生产设备噪声值见表5-8： 表5-8 项目主要噪声设备及噪声级情况 序号; 设备名称; 制造厂家; 型号; 使用部门; 数量，台; 噪声级. 1; 台式钻床; 杭州西湖台钻厂; Z512B; 金工组; 1; ~75. 2; 台式攻丝机; 杭州西湖台钻厂; LAKE; 金工组; 1; ~75. 3; 金属带锯床; 杭州西湖台钻厂; GWT-180; 金工组; 1; ~75. 4; 普通车床; 浙江凯达机床股份有限公司; C6136; 金工组; 1; ~75. 5; 数控车床; 慈溪市百诚机床机械有限公司; CNC-0635; 金工组; 1; ~75. 6; 除尘式砂轮机; 杭州西湖台钻厂; M3352; 金工组; 1; ~75. 7; 对焊机; 上海华东电焊机厂; SX24-1; 金工组; 1; ~75. 8; 钻攻两用机; 浙江永康机床厂; ZSB4012; 金工组; 1; ~75. 9; 点焊机; 镇江久能电器设备有限公司; UN-1; 金工组; 1; ~75. 10; 深孔车床; -; -; 金工组; 1; ~75. 11; 铣床; -; -; 金工组; 1; ~75. 12; 钻床研磨机; 淅江温州; RME; 金工组; 1; ~75. 13; 台式压力机; 浙江锻压机床厂; JB04-1; 金工组; 1; ~75. 14; 箱式电阻炉; 浙江省嘉兴电炉厂; SXZ4-10; 金工组; 1; ~65. 15; 元件电烘炉; 广东恒联食品机械有限公司; PL-2000; 金工组; 2; ~65. 16; 高速小钻床; 杭州西湖台钻厂; ZWJ-4A; 金工组; 1; ~75. 17; 手板冲床; 宁波北仑区新研许胡机械厂; 20型; 金工组; 4; ~75. 18; 台式钻床; 杭州西湖台钻厂; Z406; 装配车间; 1; ~75. 19; 烘 箱; 达尔信; BEJIIA; 图板; 1; ~65. 20; 激光焊机; 武汉康达信光电设备有限公司; DIC025ASH-LC; 生产车间; 1; ~70. 21; 激光打标机; 武汉康达信光电设备有限公司; KLG-20G; 生产车间; 2; ~65. 22; 水氢火焰焊机; 深圳飞博尔珠宝有限公司; MS-120A; 生产车间; 1; ~65. 23; 微型调速仪表车床; 富阳钰宝机床厂; 0625/1; 金工组; 1; ~65. 24; 微型调速仪表车床; 南京见顺机电厂; 80; 金工组; 1; ~65. 25; 自熔氩弧焊; 宁波福尼斯焊割科技有限公司; FNt-2100P; 金工组; 1; ~65. 26; 自熔氩弧焊机; 唐山松下产业机电有限公司; BL200; 元件组; 1; ~65. 27; 全自动环缝焊机; 宁波福尼斯焊割科技有限公司; FNt-3300P; 金工组; 1; ~65. 28; 铠装电缆露芯机; 乐清华东仪表厂; HYLX-J; 金工组; 1; ~70. 29; 管材抛光机; 乐清华东仪表厂; HYPGJ-070; 金工组; 1; ~70. 30; 元件绕制机（电动）; -; -; 金工组; 2; ~70. 31; 铠装切断机（气动）; -; -; 金工组; 1; ~70. 32; 铠装校直机; 乐清华东仪表厂; -; 金工组; 1; ~70. 33; 铠装绕圈机; 乐清华东仪表厂; -; 金工组; 1. 34; 元件剪切机; 本公司; -; 金工组; 1; ~65. 35; 铠装锁紧机; 乐清华东仪表厂; HYLSJ-2-8; 热电偶组; 1; ~65. 36; 自动剥线机; 景城计量有限公司; HS; 热电偶组; 1; ~65. 37; 碰弧焊机; -; -; 热电偶组; 1; ~65. 38; 碰弧焊机; -; -; 校验、图板; 1; ~65.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 表盘打印 | 墨水废气 |  | 无组织0.6kg/a | 无组织0.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 职工 生活 | 生活 污水 | 废水量 | 600t/a | 600t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L，0.18t/a | 50mg/L，0.03t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.018t/a | 5mg/L，0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废硅油桶 |  | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 废酒精瓶 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废油墨瓶 |  | 0.005t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 |  | 0.009t/a | 0 |
|  |  | 金属边角料及粉尘 |  | 0.076t/a | 0 |
|  |  | 包装材料 |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 员工生活垃圾 |  | 7.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 机械 设备 | 噪声 |  | 主要来源于生产车间设备运行过程，设备源强在60～75dB(A)之间。 |  |
| 其 他 | 主要生态影响： 本项目拟建地址现已为人工生态结构，项目建设后其土地的利用方式并没有发生变化，项目建设并不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设对当地生态环境并无明显影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

建设期环境影响分析： 本项目利用现有闲置用房，因此不涉及土建施工，只需简单的室内装修及设备安装，因此项目施工期对周围环境影响较小，环评不进行具体分析。 营运期环境影响分析： - 废气 根据工程分析，项目废气主要为表盘数字打印过程中产生的墨水废气。 （1）墨水废气：项目在表盘数字打印过程中会有少量废气挥发，油墨使用量为6L/a，水性油墨主要成分为：水30-40%、水溶性丙烯酸树脂20-30%、颜料20-30%、添加剂5-10%。不含甲苯、二甲苯等有害物质。打印过程中产生的挥发成分主要为其中的添加剂，污染因子按非甲烷总烃表征，排放量按最大10%计，则油墨废气（非甲烷总烃）产生量为0.6kg/a，0.002kg/h（每天打印时间1h，年工作时间为300d），源强极小，通过加强通风，废气在车间内以无组织形式进行扩散。 本次评价大气预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018中附录A中推荐模式中的估算模式，使用AERSCREEN模型进行估算。 1、评价因子和评价标准 （1）评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值 （ug/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1次值; 2000; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）详解中的说明. （2）估算模型参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 6万. 最高环境温度/℃; 44. 最低环境温度/℃; -13. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）污染源强参数 根据工程分析，本项目主要污染物排放的相关参数如表7-3所示。 表7-3 主要污染物排放参数汇总表 污染源; 污染因子; 评价因子源强; 排放参数; 类型; 备注. 墨水废气; 非甲烷总烃; 0.0006t/a（排放速率0.002kg/h）; 车间参数 V=53×33×4m; 面源1; 生产车间. （4）估算结果 本项目主要污染物估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 主要污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物 名称; 面源. 下风向最大浓度及占标率; 最大浓度处距源中心距离; D10%. 墨水废气; 非甲烷总烃; 0.001886mg/m3（0.0943%）; 60m; 0m. 根据上述计算结果可知，在AERSCREEN估算模型预测下，本项目大气环境影响评价等级为二级。非甲烷总烃的最大落地浓度为0.005336mg/m3，预测均能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，因此对周围环境空气质量的影响不大。 同时，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，项目评价等级为三级，不需要作进一步预测与评价。 （3）本项目大气环境影响评价自查结果见表7-5。 表7-5 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（-） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调差数据来源; 长期例行监测 数据□; 主管部门发布的 数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网格 模型 □; 其他 . 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ / ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤ -20%□; k ＞ -20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： 非甲烷总烃、颗粒物; 无组织废气监测R 有组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源 年排放量; 非甲烷总烃：（0.0006）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 废水 根据污染源强分析可知，本项目外排废水主要为生活污水。 项目营运期生活污水产生量为600t/a，经化粪池预处理后，其污染物浓度分别为CODCr：300mg/L，NH3-N：30mg/L，水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放。德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr：0.03t/a、NH3-N：0.003t/a。 （2）环境影响评价技术导则分析 ①评价等级 项目营运过程排放的废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政管网汇至污水处理厂，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关评价等级判定要求，项目评价等级为：“三级B”，可不进行水环境影响预测。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目所在区域市政污水管网已经建成并接通使用，废水最终汇至德清县恒丰污水处理有限公司；项目营运过程中无相关生产废水产生，排放的废水仅为生活污水，其主要污染因子较为简单，主要为CODCr、NH3-N等，经化粪池和隔油池预处理后，可以达到纳管标准。 ③依托污水处理设施的环境可行性评价 德清县恒丰污水处理有限公司目前接纳的污水量约为4.5万t/d，剩余约0.5万t/d的处理能力，本项目营运期排放的废水水量相对较小，污染物成分也比较简单，均为常规污染物，不会对其处理能力和处理效率产生影响，因此所排废水完全可以纳入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，对余英溪水环境质量不会产生明显影响。 ④建设项目地表水环境影响自查表 项目建设项目地表水环境影响评价自查表详见表7-6。 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 £；水文要素影响型 □. 水环境保 护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 R；热污染 □；富营养化 □；其他 R; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 R；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 R；枯水期□；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季□; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 区域水资源 开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情 势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、DO、CODmn 、BOD5、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 R；枯水期 □；冰封期□ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 R：达标 R；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 R：达标 R；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制 和水环境影 响减缓措施 有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影 响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排 放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr）; （0.03）; （50）. （氨氮）; （0.003）; （5）. 替代源 排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流 量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动R；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （生活废水总排口）. 监测因子; （）; （PH、CODCr、氨氮）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. - 固废 （1）生活垃圾 本项目实施后生活垃圾委托环卫部门清运。 - 生产固废 ①固废产生、性质及去向 本项目产生的工业固废产生量及处理方式详见表7-7。 表7-7 项目各类固废产生量及去向 序号; 固废名称; 产生量; 属性; 危险废物代码; 处置方式; 排放量; 是否符合环保要求. 1; 金属边角料及粉尘; 0.076t/a; 一般固废; ---; 出售给废品回收公司; 0; 符合. 2; 废包装物; 0.2t/a; 一般固废; ---; 0; 符合. 3; 废硅油桶; 0.02t/a; 危险废物; HW49/900-041-49; 委托有资质单位清运处置; 0; 符合. 4; 废酒精瓶; 0.01t/a; 危险废物; HW49/900-041-49; 0; 符合. 5; 废油墨瓶; 0.005t/a; 危险废物; HW49/900-041-49; 0; 符合. 6; 废润滑油; 0.009t/a; 危险废物; HW08/900-217-08; 0; 符合. 7; 员工生活 垃圾; 7.5t/a; 生活垃圾; ---; 委托环卫部门清运处理; 0; 符合. 由上表分析，废弃物符合固体废物资源综合利用化的要求，危险废物委托资质单位处置，且产生的危废由资质单位采用专用运输车辆负责运输。只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置。 （1）危险废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析 ①贮存场所（设施）污染防治措施 （一）危险废物贮存的一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 （二）危险废物贮存容器的要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 （三）危险废物集中贮存设施的选址原则地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （四）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （五）危险废物的堆放原则。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。 ②环境影响分析 - 项目危险废物在委托有处理资质单位处理之前，需在在厂内暂存，建设单位需在厂区内设置危废暂存仓库，危废仓库建设要求严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求设计。 （2）运输过程要求及环境影响分析 ①运输过程污染防治措施 企业必须对在生产运行过程中产生的危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。 具体的防治污染环境的措施有： （一）运输时应当按照危险废物特性相应采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散。 （二）对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； （三）不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； （四）转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； （五）禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； （六）运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； （七）运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 （八）运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范施； （九）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 根据实际情况，企业将与有处理资质的单位签订委托处理协议，企业产生危废将由危废处置单位采用专用车辆按照相关规定运输至处理地点。厂内由危废产生点运送至危废仓库时应尽量选择最短的路线、且应避免碰撞发生泄露，运输路线应有相应的标识引导，运输须配备专员，且须培训后上岗。 ②环境影响分析 在项目投产前，要求建设单位与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。在委托处理前，需要将产生的危废在危废仓库内进行暂存。在包装、运输过程中一般不会发生泄露。建设单位须做好地面防渗（地面渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），且在设施四周设置围堰或者截流设施，防止流入雨水管网，污染地表水。 项目产生的危废将由危废处理资质单位专用车辆将运输，运输过程中正常情况下不会对沿线环境产生影响。 （3）委托利用或者处置要求及环境影响分析 ①利用或者处置方式的污染防治措施 本项目不自行处理危险废物，将委托危废资质单位进行处理。 ②环境影响分析 企业危废委托资质单位进行处理，产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。 （4）危险废物环境影响评价结论与建议 根据前文分析，本项目产生的危废委托有处理资质单位处理后正常情况下不会对周边单位产生不利影响。 - 噪声 （1）噪声源调查与分析 本项目噪声主要是设备设施运行产生的机械噪声，强度在60-75dB（A）。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 ①尽可能选用底噪声设备； ②合理布置设备位置； ③安装隔声门窗，生产时关闭门窗； ④平时加强生产管理和设备维护保养，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 （3）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （5）预测结果 本项目正常运行工况下，厂区内各噪声衰减预测结果见表7-8。 表7-8 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 现状监测值; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间. 1#; 东厂界; 54.8; /; 48.4; /; 65. 2#; 南厂界; 54.6; /; 48.3; /; 65. 3#; 西厂界; 53.9; /; 47.9; /; 65. 4#; 北厂界; 54.3; /; 48.1; /; 65. - 根据预测结果可知，本项目投产后，各侧厂界昼间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境质量的影响不大。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 墨水废气 | 非甲烷总烃 | 源强极小，通过加强通风，废气在车间内以无组织形式进行散。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 | COD NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 营运期 生产固废 | 金属边角料及粉尘 | 收集后统一出售废品回收公司。 | 不外排 |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  |  | 废酒精瓶 | 委托有危险废物处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 废硅油桶 |  |  |
|  |  | 废油墨瓶 |  |  |
|  |  | 废机械润滑油 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集，委托市政环卫部门及时清运，统一作卫生填埋处理。 |  |
| 噪声 | 营运期 噪声 | 设备噪声 | 生产时尽量关闭车间门窗；设备底座安装减震垫并对高噪声电机及风机加装隔声屏障；加强生产管理和设备养护；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；噪声经墙体隔声、绿化带距离衰减。 | 达标排放 |
| 其 它 | 表8-1 环保投资一览表 类别; 投资内容; 投资额(万元). 运营期; 废气; 车间排气扇; 20. 废水; 化粪池、内部污水管网; 0（依托园区）. 固废; 固废/危废暂存、回收; 10. 噪声; 设备底座安装减震垫并对高噪声电机及风机加装隔声屏障、绿化等; 10. 合 计; 40. 本项目环保投资约40万元，占总投资2185万元的1.8%，属合理范围之内。 |

- 9  环境管理

环境管理和环境监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要的意义。 1、环境管理要求：根据项目建设程序，对项目设计、施工、运营等不同阶段应提出相应的环保措施，并落实具体的环保执行、监督机构。 2、设计建设阶段：委托资质单位评价建设项目可能带来的环境影响，分析其影响大小及范围，提供环保措施和建议，并落实具体的环保执行、监督机构。 将环评提出的有关建设期环境保护措施以合同形式委托给建设承包商，同时对配套的环保工程实施进行监督管理，确保建设工程环境目标的实现，并作为工程竣工环保验收的依据。 3、生产运营期间：由厂内部环保机构负责其环保措施落实并监督其运行效果， 业务上接受当地环保行政主管部门的指导，有关污染源的调查及环境监测，可委托并配合当地环境监测站进行。 4、排污许可证申报工作：按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）核定，本项目为三十五、仪器仪表制造业40，不涉及通用工序重点管理和简化管理，应实行排污许可登记管理，企业正式投产后，实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 5、验收工作：按照《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、国环规环评[2017]4 号关于《公布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等相关要求，为落实建设单位环境保护主体责任，强化建设项目环境保护事中事后监督管理，企业应按照相应验收规范，完成验收工作。 日常环境管理制度 1、环境管理目标：本项目营运期会对邻近环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家关于经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2、环境管理机构的设置及职责：在环境管理机构上落实厂、车间及具体管理人员的三级环保责任制。建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部（环保科科长、车间主任、当班班长三级），负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 3、健全各项环保制度：结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，公司应建立相应的环保管理制度，主要内容有： （1）严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”， 确保污染处理设施能够和生产工艺“三同时”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 （2）建立报告制度。按照地方环保主管部门的要求执行排污月报制度。 （3）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 4、建立设备维修组：由于建设工程投产后，应将环保设备的管理纳入企业管理的主要部分，各种环保设备易损部件应有备份。环保设备应由环保科牵头，由公司设备科统一负责维修。各种环保设施出现故障，争取做到当班排除。 在设计和施工时，排气筒上应规范设置采样孔，排水设置标准排放口，并建有操作平台，以保证环境监测站的安全采样。 5、加强职工教育、培训：加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。 加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

# 10项目审批原则符合性分析

10.1德清县“三线一单”生态环境分区管控方案的要求 对照《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》（德环[2020]12号），项目位于产业集聚重点管控单元－湖州市德清县高新技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120006），项目建设符合单元管控要求。建设项目符合德清县“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 10.2达标排放标准符合性分析 本项目产生的废气、废水、固废、噪声均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、固废、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放，对所在区域环境影响不大。 本项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 10.3生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 本项目所在地为工业区，不破坏原有生态，符合生态保护红线要求。 10.4环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准， 确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在区域水环境质量、声环境质量符合国家标准，环境空气质量未达到国家标准，但随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区；项目实施后，本项目污染物排放涉及的总量控制项目主要为CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）文件的有关要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”因此本项目CODCr、NH3-N排污量无需区域削减替代。 - 10.5资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。项目所在地地表水环境属于Ⅲ类水质，环境空气属于二类区，声环境属于3类区。根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，其周围环境质量基本能维持现有水平。项目营运期产生的一般固废及危废委托有资质单位集中处置；综合分析已符合资源利用上线要求。 10.6三线一单”符合性分析 本项目位于产业集聚重点管控单元－湖州市德清县高新技术开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120006）内，其德清县“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表10-1。 表10-1 项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控要求; 建设项目情况; 是否符合. 1; 空间布局约束; 禁止新建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土攘污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目行业类别为仪器仪表制造业，属于二类工业项目，且污染物排放总量相对较小。有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 2; 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目为二类工业项目，营运期产生的三废均能得到有效治理，做到达标排放，总体污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。企业实现雨污分流。营运期废水只排放生活污水，经化粪池预处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入市政污水管网。; 符合. 3; 环境风险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险查。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目行业类别为仪器仪表制造业，不涉及以上项目。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目行业类别为仪器仪表制造业，企业不使用煤炭为能源，主要用能为清洁能源电；项目用水主要是生活用水和冷却水，且营运期总用水量相对较小。不属于高能耗项目。; 符合. 综上所述，本项目符合德清县“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 10.7“四性五不准”符合性分析 本项目“四性五不准”符合性分析如下表所示。 表10-2 本项目“四性五不准”符合性分析汇总表 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目为仪器仪表制造业，且根据前文所述，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评（2016）150号）中的三线一单要求，因此项目的建设满足环境可行性要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目为仪器仪表制造业，营运期的主要污染物为墨水废气、生活污水和噪声，大气环境影响预测和声环境影响预测是分别根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气模式》推荐模式清单中的进一步预测模式、HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行的，其环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目为仪器仪表制造业，在营运期产生的各类污染物成分均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前以比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外排放，因此环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目结论客观、过程公开、评价公开，并综合考虑建设项目实施对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实行经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境白虎法规法律和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目，项目原有环境污染和生态破坏情况均已提出有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目在编制过程中数据真实，内容精简，条例有序，未存在重大缺陷、遗漏。且本项目结论客观、过程公开、评价公开，并综合考虑建设项目实施对各种环境因素可能造成的影响; 不属于不予批准的情形. 由上表可知，本项目符合“四性五不准”要求。 10.8总结 综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，因此，本项目符合环保审批相关要求。

# 11结论建议

结论： 11.1项目概况 浙江德持仪表有限公司年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼，总建筑面积为1762m2，项目已由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案通知书，项目代码为2019-330521-40-03-830596。 11.2污染防治措施 要求本项目必须落实以下污染防治措施，见表11-1。 表11-1 项目污染防治措施一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 生活用水由当地自来水厂供给。. 排水; 厂区内实行雨污分流。. 供电; 由当地电力公司电网供电。. 环保工程; 废气处理; 墨水废气：源强极小，通过加强通风，废气在车间内以无组织形式进行扩散。. 废水处理; 生活污水：经厂区化粪池预处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司。. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，均不排放。. 11.3总量控制 表11-2 总量控制指标建议 污染物名称; 产生量; 削减量; 排入环境的量; 建议申请量; 区域替代削减量. 废水; 水量; 600; 0; 600; /; /. CODCr; 0.18; 0.15; 0.03; 0.03; /. NH3-N; 0.0218; 0.015; 0.003; 0.003; /. 本项目污染物排放涉及的总量控制项目主要为CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）文件的有关要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”因此本项目CODCr、NH3-N排污量无需区域削减替代。 建议： （1）浙江德持仪表有限公司应切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对浙江德持仪表有限公司年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价并报环保管理部门审批。 环评综合结论： 综上所述，浙江德持仪表有限公司年产5万支双金属温度计、2万只热电偶和热电阻项目选址合理，项目建设符合规划和产业政策，基本符合总量控制和达标排放等原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。从环保角度分析，本项目在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号16号楼实施是可行的。